大庆华科股份有限公司

C5石油树脂扩能改造项目计量泵购置

技术协议

买  方：大庆华科股份有限公司

卖  方：

2017年  月

目录

1.总 则

2.公用工程及现场条件

3.技术标准

4.技术条件

5.供货范围

6.质量保证

7.监制、检验和性能验收

8.技术资料及交付进度

9.售后服务及培训

10.包装、装卸、运输和储存

11.铭牌和转向箭头

12.交货进度

13.其他

14.附件（由厂家提供）

1、设备一览表         2、数据表

3、性能曲线图         4、外形尺寸图

5、结构图

15.联系方式

1.总则

大庆华科股份有限公司(以下简称“买方”)、XXXX工程公司(以下简称“设计方”)与XXXX公司(以下简称“卖方”)就大庆华科股份有限公司C5石油树脂扩能改造项目计量泵购置,达成如下技术协议，本协议作为合同的附件与合同同时生效，具有相同的法律效力。

1.1本协议书的使用范围，仅限于大庆华科股份有限公司C5石油树脂扩能改造项目计量泵的购置。包括泵本体及其全部辅助系统的功能设计、结构、材料、性能、试验和验收安装等方面的技术规范、要求。

1.2本技术协议书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本技术协议和国家标准、相关国际行业标准要求的全套优质产品及相应的服务。对国家有关安全、质量、环保等强制性标准，均满足其要求。本技术协议所引用的标准如与卖方执行的标准不一致时，按最严格的标准执行。如果本技术协议与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，卖方应及时书面通知买方共同协商解决。至投标截止时间，均应以最新标准的版本为准。标准之间有抵触时，按最严格标准执行。

1.3买卖双方严格遵守本技术协议，如一方提出某些修改要求，需以书面提出并征得双方同意。在签订合同之后，买方有权提出因规范、标准和规程等发生变化而产生的补充修改要求，卖方承诺予以配合，具体款项和内容由买、卖双方商定。

1.4在签订技术协议和商务合同之后，对本技术协议的任何修改、补充、澄清，均需经三方协商同意，书面签署后的文件作为本技术协议的附加文件，该附加文件如与本技术协议条款有冲突时，以附加文件为准。

1.5买方和工程设计方对卖方提供的资料的确认，并不能免除或减轻卖方对合同所有条款应负的责任。

1.6卖方在产品制造过程中的任何变更必须以书面形式征得买方和工程设计方的同意。

1.7卖方保证所提供的所有设备及部件均为全新、完整、技术先进、质量可靠、布置合理，提供的系统应是标准的成熟产品，并能满足人身安全、劳动保护和当地环境保护条件。

1.8 卖方保证所供同型号设备使用的零件或组件具有良好的互换性。

1.9卖方作为总成套方，对于产品涉及到的所有设备和设施起总成负责作用，卖方保证对其提供的设备完整性负责。

1.10卖方所提供的设备和技术不得侵犯他人权利，如有侵权行为，又卖方负权责。

1.11任何一方未经三方许可，不得将本技术协议的内容及其与之相关的技术文件提供给其他方。

1.12买、卖双方的工作语言、文件资料均为中文，计量单位：采用公制（随机原版资料可以为外文）。

1.13卖方应配合所供设备的电气和控制部分生产厂家进行电气和控制部分的设计，并留有相应接口。

1.14卖方应遵守项目的规范和本技术协议的要求，并应保证其分供货商亦应遵守上述要求，并对所制造的产品负完全责任。

2公用工程及现场条件

2.1 设计要求：按设备订货数据表执行。

2.2 厂址地理位置

大庆华科股份公司树脂分公司位于黑龙江省大庆市龙凤区乙烯石化公司厂区内，地震基本烈度为6度，海拔高度146.2m。

2.3气象条件

年平均气温                               4.4  ℃

极端最高气温                             38.3 ℃

极端最低气温                            -39.3 ℃

冬季采暖/通风室外计算温度             -26/-20 ℃

冬季平均气压                           100.03 KPa

夏季平均气压                           98.77  KPa

年平均相对湿度                           64.6 %

年平均降雨量                             427.1 mm

雪载荷:基本雪压                          0.3  KN/㎡

最大积雪厚度                       220 mm

风载：瞬时风速                           30.8 m/s

10分钟平均最大风速                 29.66 m/s

10分钟基本风压                     0.55  KN/㎡

全年主导风向                             NW

最大冻土深度                              209 cm

3.技术标准

以下所列标准均按签订协议时的最新版执行

API 675         《石油、重化学和天然气工业用计量泵》

SHT3142-2004    《石油化工计量泵工程技术规定》

API 615         《 噪声控制》

API 671         《炼油厂用特殊用途联轴器》

GB 50058        《 爆炸和火灾危险环境电力装置电力设计规范 》

GB/T10889-1989       《泵振动测量与评价方法》

GB/T10890-1989       《泵噪声测量与评价方法》

GB191                《包装贮运标志》

GB755-2000           《旋转电机  定额和性能》

GB/T4942.1           《电机外壳防护等级》

GB1971               《电机线端标志与旋转方向》

如上述标准与卖方(包括配套厂)所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。当文件的条款相互矛盾时候，按下列顺序执行:

1. 本技术协议

2. 询价文件

3. 采用的标准

4. 一般规定

5. 投标商的报价书

6. 制造厂标准

4.技术条件

4.1泵、驱动机及全部附属设备均应符合本技术协议及其他相关标准的要求，适合于数据表规定的各种运行条件。本项目所供计量泵生产技术执行API675标准。

4.2泵壳体的设计温度与最大操作温度间的富余量不小于28℃。

4.3包括承受吸入压力部分在内的承压壳体应按最大允许工作压力设计。

4.4在提供的操作手册中说明开泵的程序、检查和控制方法，以确保包括密封在内的所有泵部件在温升很快的情况下不损坏泵。

4.5泵与电机共用一台刚性良好底座（板）。

4.6设备运行时噪音距设备外廓任何一点1.0m处不得大于65dB (A)。

4.7电机功率应同时满足额定工况的操作要求，安全阀开启时的工作要求。

4.8泵轴承箱体佩带油位视窗采用螺纹连接。

4.9泵头过流件材质316SS其余铸钢，齿轮箱材质采用铸铁。

4.10电机与泵的联轴器应为无火花型弹性联轴器。

4.11出口缓冲罐应为弹性隔膜蓄能器。

4.12主设备技术条件：

4.12.1 P-5213 破乳剂计量泵

| 序号 | 位号、名称 | P-5213A/B 破乳剂计量泵 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备型号 |  |
| 2 | 数量（台） | 2台 |
| 3 | 泵类型 | 马达驱动隔膜计量泵 |
| 4 | 流量与压力 | 见泵数据表 |
| 5 | 稳态精度（%） | ±1 |
| 6 | 冲程（spm） | 60 |
| 7 | 冲程调节 | 0～100% |
| 8 | 调节方式 | 手动冲程长度调节 |
| 9 | 泵头(液力端)材质 | 316L |
| 10 | 隔膜材质 | PTFE |
| 11 | 安全阀形式 | 内置安全阀 |
| 12 | 进出口连接 | 1/2" RF 法兰 |
| 13 | 工作状态 | 连续 |
| 14 | 驱动方式 | 马达驱动 |
| 15 | 防爆电机 | DIIBT4 |
| 16 | 润滑型式 | 油浴润滑 |
| 17 | 安装位置 | 室内 |

4.12.2 P-5317A/B抗氧剂计量泵

| 序号 | 位号、名称 | P-5317A/B 抗氧剂计量泵 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备型号 |  |
| 2 | 数量（台） | 2台 |
| 3 | 泵类型 | 马达驱动隔膜计量泵 |
| 4 | 流量与压力 | 见泵数据表 |
| 5 | 稳态精度（%） | ±1 |
| 6 | 冲程（spm） | 60 |
| 7 | 冲程调节 | 0～100% |
| 8 | 调节方式 | 手动冲程长度调节 |
| 9 | 泵头(液力端)材质 | 316L |
| 10 | 隔膜材质 | PTFE |
| 11 | 安全阀形式 | 内置安全阀 |
| 12 | 进出口连接 | 1/2" RF 法兰 |
| 13 | 工作状态 | 连续 |
| 14 | 驱动方式 | 马达驱动 |
| 15 | 防爆电机 | DIIBT4 |
| 16 | 润滑型式 | 油浴润滑 |
| 17 | 安装位置 | 室内 |

4.12.3 P-5318A/B改性剂计量泵

| 序号 | 位号、名称 | P-5318A/B 改性剂计量泵 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备型号 |  |
| 2 | 数量（台） | 2台 |
| 3 | 泵类型 | 马达驱动隔膜计量泵 |
| 4 | 流量与压力 |  |
| 5 | 稳态精度（%） | ±1 |
| 6 | 冲程（spm） | 见泵数据表 |
| 7 | 冲程调节 | 0～100% |
| 8 | 调节方式 | 手动冲程长度调节 |
| 9 | 泵头(液力端)材质 | 316L |
| 10 | 隔膜材质 | PTFE |
| 11 | 安全阀形式 | 内置安全阀 |
| 12 | 进出口连接 | 1/2" RF 法兰 |
| 13 | 工作状态 | 连续 |
| 14 | 驱动方式 | 马达驱动 |
| 15 | 防爆电机 | DIIBT4 |
| 16 | 润滑型式 | 油浴润滑 |
| 17 | 安装位置 | 室内 |

4.12.4 P-5105AB  苯乙烯传输泵

| 序号 | 位号、名称 | P-5105A/B 苯乙烯传输泵 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备型号 |  |
| 2 | 数量（台） | 2台 |
| 3 | 泵类型 | 马达驱动隔膜计量泵 |
| 4 | 流量与压力 | 见泵数据表 |
| 5 | 稳态精度（%） | ±1 |
| 6 | 冲程（spm） | 60 |
| 7 | 冲程调节 | 0～100% |
| 8 | 调节方式 | 手动冲程长度调节 |
| 9 | 泵头(液力端)材质 | 316L |
| 10 | 隔膜材质 | PTFE |
| 11 | 安全阀形式 | 内置安全阀 |
| 12 | 进出口连接 | 1/2" RF 法兰 |
| 13 | 工作状态 | 连续 |
| 14 | 驱动方式 | 马达驱动 |
| 15 | 防爆电机 | DIIBT4 |
| 16 | 润滑型式 | 油浴润滑 |
| 17 | 安装位置 | 室内 |

4.3主要零部件材质

| 序号 | 部件名称 | P-5213A/B | P-5317A/B | P-5318A/B | P-5105A/B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵头 | SS316L | SS316L | SS316L | SS316L |
| 2 | 隔膜 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 3 | 阀球 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
| 4 | 阀座 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
| 5 | 阀体 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |

5供货及服务范围

5.1本条款规定了合同设备的供货范围。泵、驱动机必须安装在底座上整体供货。

5.2卖方确保供货范围完整，以满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范、标准中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项由卖方无条件免费补充。

5.3提供所有安装和检修所需的专用工具、随机备品备件，费用包括在设备总价内。

5.4供货范围

5.4.1供货方向总包/建设方提供以下设备

| 序号 | 位号 | 设备名称 | 泵类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-5213A/B | 破乳剂进料泵 |  | 2 |
| 2 | P-5317A/B | 抗氧剂进料泵 |  | 2 |
| 3 | P-5318A/B | 改性剂进料泵 |  | 2 |
| 4 | P-5105A/B | 苯乙烯传输班 |  | 2 |
|  |  | 合计 |  | 8 |

5.4.2设备及附件：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破乳剂计量泵 |  | 套 | 2 |  |
|  | 电机及附件 |  | 台 | 2 |  |
|  | 配对法兰及螺母、螺栓、垫片 |  | 套 | 2 |  |
|  | 安装用地脚螺栓、螺母、垫圈 |  | 台套 | 2 |  |
|  | 第一次开车液压油、润滑油 |  |  | 2 | 随泵 |
|  | 出口缓冲器 | SS304 | 台 | 2 |  |
| 2 | 抗氧剂计量泵 |  | 套 | 2 |  |
|  | 电机及附件 |  | 台 | 2 |  |
|  | 配对法兰及螺母、螺栓、垫片 |  | 套 | 2 |  |
|  | 安装用地脚螺栓、螺母、垫圈 |  | 台套 | 2 |  |
|  | 第一次开车液压油、润滑油 |  |  | 2 | 随泵 |
|  | 出口缓冲器 | SS304 | 台 | 2 |  |
| 3 | 改性剂计量泵 |  | 套 | 2 |  |
|  | 电机及附件 |  | 台 | 2 |  |
|  | 配对法兰及螺母、螺栓、垫片 |  | 套 | 2 |  |
|  | 安装用地脚螺栓、螺母、垫圈 |  | 台套 | 2 |  |
|  | 第一次开车液压油、润滑油 |  |  | 2 | 随泵 |
|  | 出口缓冲器 | SS304 | 台 | 2 |  |
| 4 | 苯乙烯传输泵 |  | 套 | 2 |  |
|  | 电机及附件 |  | 台 | 2 |  |
|  | 配对法兰及螺母、螺栓、垫片 |  | 套 | 2 |  |
|  | 安装用地脚螺栓、螺母、垫圈 |  | 台套 | 2 |  |
|  | 第一次开车液压油、润滑油 |  |  | 2 | 随泵 |
|  | 出口缓冲器 | SS304 | 台 | 2 |  |

6.质量保证

6.1卖方保证设备的设计和制造完全满足本技术协议、国家和行业有关标准、规范的要求，并充分考虑大庆市当地环境条件和使用条件的影响。

6.2卖方按ISO9001要求对产品从设计、原料采购、检验、热加工、冷加工、半成品、装配、测试、售后服务每个环节进行控制。

6.3设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品和技术。

6.4质保期为设备到现场验收合格后18个月或设备投用后12个月，以先到期为准，卖方保证整机设计使用寿命20年，连续运行时间为3年主要易损件使用寿命大于26000~43800小时，在合同规定的质量保证期内，对因所提供设备的设计、工艺、制造、安装等所有卖方原因造成的设备损坏全部由卖方在规定的时间内无偿供货、维修、更换，并提供无偿服务，更换后的零件机械质保期自更换之日起一年内有效。由于业主原因造成的问题，卖方也应及时帮助处理。

6.5卖方应提供施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

6.6卖方保证：

6.6.1工艺性能保证：

6.6.1.1泵及全部附属设备均应满足设计数据表和本技术协议规定的各种技术条件。

6.6.2机械性能保证：

6.6.2.1泵运行时：轴承振动指标不超过1.12mm/s，轴承温度不超过

70℃，温升不大于40℃。

6.6.2.3卖方所提供的全部设备运行时噪音距设备外廓任何一点的1.0m处不得大于（65db）。

6.6.2.4计量泵达到不漏油、不漏物料。

6.7卖方保证所有外购件均为全优的，涉及到分包商的供货质量、设备性能、售后服务等方面，卖方承担全部责任，一经发现质量问题随时无偿更换。

7.监制、检验和性能验收

7.1概述

7.1.1本条款用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合设计及工艺规定的要求。

7.1.2卖方应在合同生效后15日内，向业主提供与本协议设备有关的监造、检验和性能验收试验标准。有关标准应符合设计及工艺要求。

7.2工厂检验

7.2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

7.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验、出厂试验。

7.2.3卖方检验的结果要满足设计要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方应采取措施处理直至满足要求，同时向业主提交不一致性报告。卖方发生质量问题时应将情况及时通知业主。

7.2.4工厂试验的所有费用包括在合同总价中。

7.2.5工厂试验内容：

| 项目 | 试验方式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | W工厂见证 | R文件见证 |
| 性能试验 |  | Y |
| 机械运转 | Y |  |
| 驱动机试验 | Y |  |

7.2.6对以上试验内容进行记录，交货时形成报告交付买方。

7.3买方现场性能验收试验

7.3.1性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合设计及工艺要求。

7.3.2货物到达目的地后，供需双方组织对货物的外观及件数进行验收，发现不符，由双方代表确认卖方责任后由卖方处理解决，其它协商解决。

7.3.3性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

7.3.4性能验收试验:装置满足设备运行条件后，设备连续运行72小时进行机械性能考核，装置满足标定条件后进行实际标定，合格后双方进行现场验收签字。具体试验时间由买卖双方协商确定。

7.3.5性能试验由业主主持，卖方参加。试验大纲由卖方提供，买方根据试验大纲形成试验方案，卖方确认。现场试验条件由买方提供，卖方确认，确认后进行现场试车。

8.技术资料及交付进度

8.1一般要求

8.1.1卖方提供的资料使用国家法定单位制即国标单位制，语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容应正确、准确、一致、清晰、完整、满足工程需求。

8.1.3卖方提交的资料应及时充分，满足工程进度要求。

8.1.4对于其他未列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也将及时免费提供。

8.1.5卖方提供的设备随机技术资料不少于6套。

8.2技术资料交付进度

| 1 供货方报价时提供的资料 2 中标通知书发出后1周内提供给总包方、建设方和设计方的中间审查资料( P—纸制文件， E—电子文件(ACAD版) 。 3 得到总包方、设计方和建设方确认审查会后2周内提供给总包方、设计方的最终资料( P —纸制文件， E—电子文件(ACAD版) 。 4 装订成册的随机资料。进口设备随机资料必须是中文版。随机资料包括配件清单，要有详细的型号、零部件号、图号，电机和泵体轴承注明具体型号。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 泵组外形尺寸图 | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵剖面图及零件明细表 | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵进出口法兰允许的力和力矩 |  | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 完整的泵数据表（按API610标准） | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵预期性能曲线 | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 规定的试验、检验报告 |  |  |  | 4P/E |
|  | 经确认的试验曲线和试验数据 |  |  |  | 4P/E |
|  | 泵装配图 |  | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵、电机、机械密封的安装使用维护说明书。 |  |  |  | 10P/E |
|  | PI&D图（如果有） | √ | 4P/3E | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 设计、制造、验收过程中使用的标准规范。(对协议书所列标准进行修改、补充、增加的内容)。 |  |  | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 泵组检验、试验程序 |  |  | 4P/3E |  |
|  | 电动机数据表 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 缓冲罐外形图 |  |  | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 电动机外形图和侧视图 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 电动机端子箱接线图及接线盒 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 装箱单 |  |  |  | 2P/1E |
|  | 备件清单 |  | 4P/3E | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 所有分货设备的合格证书 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 其它常规的出厂随机资料 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 业绩表 | √ |  |  |  |

9售后服务及培训

9.1保证为用户提供优质售前售后服务，产品在用户使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后8小时内做出答复，如需现场解决保证24小时内派出技术服务人员达到使用现场，情况紧急时18小时内到达现场，做到故障不排除或未做出结论意见不撤离现场。卖方处理现场问题的原则是:首先解决设备问题，保证机组及时恢复运转，把恢复生产放在首位;然后再分析原因、分清责任。真正体现急用户之所急。

9.2在质保期内的产品，业主发现质量问题卖方负责包修、包换、包退。

9.3所提供的设备和产品，愿意接受业主监造。在交付产品时，派出技术服务人员参加开箱验收，免费指导设备的安装调试，直至设备正常运转。

9.4超过质保期的产品，保证提供维修配件，并按业主要求做好维修服务工作。

9.5热情、周到、细致为业主服务，向业主提供技术支持。

9.6卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量问题，卖方现场服务人员应在业主规定的时间内及时处理解决。如卖方委托业主进行处理，卖方应出具委托书并承担相应的经济责任。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

9.7为使合同设备能正常运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应满足设备运行要求，且与工程进度相一致。培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

10包装、装卸、运输和储存

10.1卖方所供设备部件，除特殊部件外，均按照国家标准和有关包装的技术条件进行。根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其它有效的防腐处理，并使用坚固的包装箱包装，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震及机械和化学作用引起的损坏。

10.2设备包装

10.2.1每个包装箱内均应有装箱清单。所有包装应能保证运输过程中产品不受损、遗失，并应适合户外放置且应能保证露天放置时间不小于一年。包装箱侧面以不褪色涂料标注发货标识:设备合同号、出厂编号、设备名称、装箱清单、箱号/总箱数、毛重/净重、外型尺寸、到站/发站、发货人/收货人、吊装点等。

10.2.2设备的包装应保证露天保存6个月以上。卖方向买方提供必要的说明，使设备运抵现场后在启动之前的保管工作达到完善化。

10.3运输

汽车或铁路运输，交货地点：按大庆华科股份有限公司的规定执行。

11铭牌和转向箭头

11.1铭牌应牢固地固定在设备上醒目的位置。

11.2铭牌上应刻上与数据表一致的以下信息:

●设各位号

●设备名称

●规格和型号

●额定流量( m3/h )

●扬程(m)

●额定转速(r/min )

●电机功率(KW)

●设备重量(kg)

●制造厂名称

●出厂年月

11.3设备的序列号还应清晰永久地标志在设备壳体上。

11.4转向箭头应在设备的醒目的地方作永久性红色转向标志。

11.5铭牌材质采用不锈钢。

12.交货进度

合同生效后16周内，交货地点：按大庆华科股份公司规定执行。

13.其它

本协议未尽事宜，各方协商解决。

14.附件：性能曲线等(厂家提供)

15.联系方式

买方:大庆华科股份有限公司

联系人:

地址:大庆市

电话:0459-

邮编:163714

电子邮件:

设计方：

联系人:

地址:大庆市

电话:0459-

邮编:163714

电子邮件:

卖方:

联系人:

地址:大庆市

电话:0459-

邮编:163714

电子邮件: