大庆华科股份有限公司

CMMS（环己基甲基二甲氧基硅烷）询价公告

日期：2021年4月23日        项目编号：HKCG-2021-019

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

（一）项目概况：大庆华科股份有限公司CMMS（环己基甲基二甲氧基硅烷）采购。

（二）询价范围：年度使用量6.48吨（具体使用数量以实际发生数量为准）。

（三）技术要求：见附件一《大庆华科聚丙烯装置使用的给电子体CMMS（环己基甲基二甲氧基硅烷）催化剂招标采购技术要求》。

- 结算方式：货到验收合格且开具全额增值税专用发票后三个月内全额付款。

- 投标人资格要求

（一）报名单位需为具有资质的生产企业及合法代理商。

（二）投标产品（要求同型号）拥有国内同类聚丙烯装置成功应用的业绩及反馈证明。

（三）投标报价单位为中石油网内合格供应商优先。

五、技术建议文件和报价文件的递交

（一）第一步

1、报名时间：2021年4月23日--2021年4月29日报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼一楼机动工程部。报名形式：现场报名或电子邮箱报名。

2、报名要求：凡有意参加投标者，请持下列文件报名参加报名：报名表/营业执照且营业执照可通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询验证/银行开户许可证或者企业基本存款账户信息/法定代表人身份证明及法定代表人授权书/提供产品生产的企业标准或产品生产的国家标准/产品的安全技术说明书/产品出厂的质量检测报告单。（上述资料需要加盖单位公章）。

（二）第二步：正式报价文件递交时间截止到2021年5月10日13时00分。

六、产品试用

中标产品如果不是我公司在用合格剂，必须经过装置试用合格后方可签订框架买卖合同。试用期为1个月，试用期间买方按卖方提供的环己基甲基二甲氧基硅烷（CMMS）产品进行试用，达到附件一中第三条（对DONOR-C催化剂产品的技术要求）中各项技术要求，为试用合格。试用结束后，由使用单位及主管部门出具试用报告，试用合格的中标人签订框架买卖合同，试用的环己基甲基二甲氧基硅烷（CMMS）按中标价格进行结算；若不满足附件一中第三条（对DONOR-C催化剂产品的技术要求）中各项技术要求为试用不合格，取消中标人中标资格，试用的环己基甲基二甲氧基硅烷（CMMS）费用及运输费等其他所有费用由中标人承担，中标人顺延第2名。若中标厂家环己基甲基二甲氧基硅烷（CMMS）已在我公司装置使用过且使用合格，则无需进行试用。

七、发布公告的媒体

本次询价公告在石化公司外网及大庆华科股份有限公司内、外网主页公布。

八、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司五楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路293号。

报名联系人：张立军          电话：0459-6291063

附件一：大庆华科聚丙烯装置使用的给电子体CMMS（环己基甲基二甲氧基硅烷）催化剂招标采购技术要求

大庆华科聚丙烯装置使用的给电子体CMMS

（环己基甲基二甲氧基硅烷）催化剂招标采购技术要求

本项目约定大庆华科股份有限公司为买方，投标报价方为卖方。

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司11万吨/年聚丙烯（PP）装置聚合反应需要加入外给电子体环己基甲基二甲氧基硅烷CMMS（以下简称DONOR-C）催化剂作为等规立构调节剂，与高效Ti载体催化剂共同作用以提高聚丙烯产品的等规度。

- 买方的基础条件

1、使用的装置简介

我公司PP装置采用国内自主创新的SPG（丙烯液相本体淤浆法加卧式釜气相本体法相组合）连续化生产工艺，以高纯度丙烯为原料，在高活性Ti载体催化剂、烷基铝助催化剂、硅烷给电子体作用下进行聚合，以氢气为分子量调节剂。物料先在40℃下进行预聚合，预聚后在70-80℃的条件下进行淤浆聚合，最后在70～100℃下进行卧釜气相聚合得到聚丙烯粉料。产能为11万吨/年

2、 PP装置原料条件

见表1 PP装置原料组分表

表1   PP装置原料组分表(%)

| 项 目 | 单 位 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 丙烯 | %（ 体积） | ≥99.60 |
| 乙烯 | ml/m3 | ≤15 |
| 水份 | mg/kg | ≤100 |
| 硫 | ml/m3 | ≤5 |
| 乙烷+丙烷 | %（ 体积） | ≤0.4 |
| 甲基乙炔+丙二烯 | ml/m3 | ≤8 |
| 一氧化碳 | ml/m3 | ≤5 |
| 二氧化碳 | ml/m3 | ≤5 |
| 氧 | ml/m3 | ≤10 |
| 丁烯和丁二烯 | ml/m3 | ≤20 |
| 乙炔 | ml/m3 | ≤5 |

3、设备条件

PP装置DONOR-C催化剂共有储罐1台，位号为D-110，容积为0.88立，计量泵位号为P-104A/B，正常生产时1台泵运行，最大注入能力为2.92L/h,加注系统材质为白钢。

3.1 DONOR-C催化剂注入流程

D-110

仪表风

气动泵

D-110

M

M

P-104A

至D200进料线

P-104B

至D200进料线

3.2操作条件

| 序号 | 编号 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 操作压力(MPaG) | 管径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液体kg/h |  |  |  |
| 1 | DONOR-C催化剂进料线 | DONOR-C 催化剂 | 0.75 | 常温 | 4.3 | 15 |

4、工艺条件

P-104泵注入DONOR-C 催化剂流程：D110储罐内给电子体经过滤器过滤，经过P-104泵与回收丙烯一起进入D200预聚釜。

| 注入位置 | 操作压力（Mpa） | 操作温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| D200进料线 | 4.1-4.3 | 25±5 |

# DONOR-C 催化剂单耗50-60g/t(pp)，D200回收丙烯进料流量控制范围在2-3吨/时。DONOR-C催化剂流经的工艺管线和设备操作条件如下：

| 流经位置 | 操作压力（Mpa） | 操作温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| D200预聚釜 | 3.3 | 25±5 |
| D201聚合釜 | 3.05 | 70±3 |
| D203聚合釜 | 2.65 | 80±5 |

- 对DONOR-C催化剂产品的技术要求

- 要求DONOR-C催化剂产品要有较好的等规调节功能,确保产品等规度完全合格。

- CMMS技术指标要求

要求产品各项技术指标满足GB/T 24796-2009环己基甲基二甲氧基硅烷国家标准，即

| CMMS （环己基甲基二甲氧基硅烷） |  |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 环己基甲基二甲氧基硅烷 纯度 /% | ≥99.7 |
| 水分的质量分数/ % | ≤0.10 |
| 密度20℃(g/cm3) | 0.942-0.947 |
| 折光率20℃ | 1.4360-1.4380 |
| 色度/（铂-钴色号） | ≤10 |
| 甲醇含量 /% | ≤0.01 |

各项指标采用的检测方法见国标GB/T 24796-2009。

产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件。产品执行企业标准时，需提供有效的企业标准。企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

3、卖方须提供产品安全技术说明书、出厂质量检测报告单。对于危险化学品需提供安全生产许可证或危险化学品经营许可证，证书中应包含标的物产品。

4、卖方保证CMMS保质期为6个月。

5、在DONOR-C 催化剂单耗50-60g/t(pp)时，保证聚丙烯产品等规度≥94%。

四、报价人需知

1、产品应用业绩要求

投标产品（要求同型号）拥有国内同类聚丙烯装置成功应用的业绩。

2、产品试用

中标产品如果不是我公司在用合格剂，必须经过装置试用合格后方可继续执行合同。试用期为1个月，试用期间买方按卖方提供的环己基甲基二甲氧基硅烷（CMMS）产品进行试用，如果试用无法满足第三条（对DONOR-C催化剂产品的技术要求）中各项技术要求，为试用不合格。

3、本《技术要求》文件效力

本《技术要求》文件作为本产品招标采购的技术文件，卖方参加投标报价即视为承诺标的产品满足本《技术要求》文件中各项条款要求，视为商务合同的技术文件。卖方报价时应提供产品标准、安全技术说明书等技术资料，如有必要买方将组织进行技术交流。

4、买方有权对卖方的生产能力进行实地考察，如发现卖方不具备生产能力，可取消卖方的中标资格。

5、其它

1）对于首次使用的产品，根据买方需要，卖方需派技术人员进行现场技术指导。买方为卖方现场技术服务人员提供工作便利。

2）如环己基甲基二甲氧基硅烷（CMMS）产品在使用过程中达不到第三条（对DONOR-C催化剂产品的技术要求）中各项技术要求，则取消买方合格供应商资格。

3）在DONOR-C使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因DONOR-C产品质量原因影响买方生产，买方有权终止产品使用，取消卖方合格供应商资格。卖方负责赔偿买方的直接损失，所有累计赔偿额度不超过本合同总额。

4）环己基甲基二甲氧基硅烷包装要求使用铁桶包装。包装容器上应有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、等级、商标、制造商、公司地址、生产日期或批号、净含量。

报名表

项目编号：HKCG-2021-019

项目名称：大庆华科股份有限公司CMMS（环己基甲基二甲氧基硅烷）询价。

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。