大庆华科股份有限公司氨水框架采购询价公告

日期：2021年7月7日        项目编号：HKJD-2021-003

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

（一）项目概况：大庆华科股份有限公司树脂分公司用氨水。

（二）询价范围：预计年度使用量约为178吨。

（三）技术要求：见附件一《大庆华科戊二烯树脂装置氨水招标采购技术要求》。

- 结算方式：按标的物单价和买方实际收货数量进行结算。电汇，买方收到货且验收合格，卖方开具结算期全额增值税专用发票后，买方三个月内全额付款（每月1号至最后一天为一个结算期）。

- 投标人资格要求

（一）报名单位需为具有资质的生产企业及合法代理商。

（二）投标产品（要求同型号）拥有同类间戊二烯装置成功应用的业绩。（附带使用情况证明文件）。

五、技术建议文件和报价文件的递交

（一）第一步

1、报名时间：2021年7月7日--2021年7月13日。报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼五楼机动工程部。报名形式：现场报名或电子邮箱报名。

2、报名要求：凡有意参加投标者，请持下列文件报名参加报名：报名表/营业执照且营业执照可通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询验证/银行开户许可证或者企业基本存款账户信息/危险化学品经营许可证（若为代理商）/危险化学品生产许可证（若为生产单位）/法定代表人身份证明及法定代表人授权书。（上述资料需要加盖单位公章）。

（二）第二步：正式报价文件递交时间截止到2021年7月22日13时00分。

六、发布公告的媒体

本次询价公告在石化公司外网及大庆华科股份有限公司内、外网主页公布。

七、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司五楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆高新技术产业开发区建设路293号。

报名联系人：孟祥忠          电话：0459-6280249

附件一：大庆华科戊二烯树脂装置氨水招标采购技术要求

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司2.5万吨/年间戊二烯石油树脂装置氨洗单元及脱溶、洗涤系统进行氨洗保护使用，对聚合液进行洗涤脱除残留三氯化铝催化剂以及中和脱溶、汽提生产中产生的酸性气体。

二、买方的基础条件

1、使用的装置简介

我公司间戊二烯树脂装置采用连续聚合生产工艺，复配后碳五原料经进料泵送入反应釜R-5101，同时根据配方加入适量的无水三氯化铝催化剂进行聚合反应。聚合反应器设有内部机械搅拌，控制一定反应压力和温度。从聚合釜底部抽出的部分反应混合液，经反应循环泵送往循环冷却器，经循环冷却后返回反应器，撤出反应产生热量。聚合液经碱洗、水洗、氨洗脱除催化剂，聚合液经沉降后经过脱溶、汽提系统分离除溶剂和低聚物组分，生产出合格树脂产品。装置产能为2.5万吨/年。

2、 间戊二烯树脂装置原料条件

间戊二烯树脂装置使用碳五分离生产的粗间戊二烯、粗异戊二烯、粗异戊烯及加氢戊烯为原料，按比例混配后进行生产，原料中间戊二烯+异戊二烯含量≥27%（V），水份≤200 ppm。

3、设备条件

间戊二烯树脂装置氨水储罐2台，位号为DV-103、V-5206，其中DV-103为浓氨水储罐容积38m3，V-5206为稀释成1.5%的氨水储罐，DV-103中的浓氨水通过DP-313泵与软化水混合进行在线稀释，将浓氨水稀释成为1.5%的氨水储存于V-5206中，而后通过P-5204输送至各个使用点。

3.1 氨水注入流程

3.2操作条件

| 序号 | 编号 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 操作压力 (MPaG) | 管径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液体kg/h |  |  |  |
| 1 | 浓氨水泵出口线 | 氨水 | 18 | 常温 | 0.2 | 20 |

4、工艺条件

V-5206中的氨水经泵P-5204送至V-5304、X-5203A/B、X-5301A/B、X-5302A/B中进行氨洗及中和酸性气体使用。

三、对氨水产品的技术要求

1、产品技术指标要求

产品为合成氨制成的氨水。

产品质量指标符合中华人民共和国化工行业标准HG/T 5353—2018工业氨水，并满足下表各项指标要求

| 项目 | 指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无色透明或淡黄色液体 | 目测 |
| 色度号（黑曾） | ≤80 | HG/T 5353—2018 |
| 氨（NH3）含量，w/％ | ≥22 | 滴定法 HG/T 5353—2018 |
| 蒸发残渣，w/％ | ≤0.2 | HG/T 5353—2018 |

产品执行国家/行业标准时，提供相关国家/行业标准复印件。产品执行企业标准时，需提供有效的企业标准。企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家/行业标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

2、氨水需要使用自带泵罐车运输，甲方不能提供电源。

3、卖方须提供产品安全技术说明书、出厂质量检测报告单。对于危险化学品需提供安全生产许可证或危险化学品经营许可证，证书中应包含标的物产品。

四、报价人需知

1、本《技术要求》文件效力

本《技术要求》文件作为本产品招标采购的技术文件，卖方参加投标报价即视为承诺标的产品满足本《技术要求》文件中各项条款要求，视为商务合同的技术文件。卖方报价时应提供产品标准、安全技术说明书等技术资料，如有必要买方将组织进行技术交流。

2、买方有权对卖方的生产能力进行实地考察，如发现卖方不具备生产能力，可取消卖方的中标资格。

3、其它

1）对于首次使用的产品，根据买方需要，卖方需派技术人员进行现场技术指导。买方为卖方现场技术服务人员提供工作便利。

2）如氨水在使用过程中达不到第三条（对氨水的技术要求）中各项技术要求，则取消买方合格供应商资格。

3）在氨水使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因氨水质量原因影响买方生产，买方有权终止产品使用，取消卖方合格供应商资格。卖方负责赔偿买方的直接损失。

4）交货地点：大庆华科股份有限公司树脂分公司（大庆市龙凤区乙烯环南路）。

报名表

项目编号：HKJD-2021-003

项目名称：大庆华科股份有限公司氨水框架采购询价。

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。